Контрольные задания по технологии (материаловедение)

5 класс (1 вариант)

| Выбери правильный ответ (один или несколько). 1. Волокна растительного происхождения получают из: а) крапивы; б) льна; в) шерсти; г) хлопка. 2. Укажи признаки, по которым можно определить нить основы: а) по звуку; б) по ворсу; в) по кромке; г) по растяжимости; д) по качеству отделки. 3. Долевая нить при растяжении: а) изменяет свою длину; б) не изменяет своей длины. 4. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: а) прядением; б) ткачеством; в) отделкой. 5. Укажи признаки определения хлопчатобумажных тканей: а) растяжимость по утку большая; б) поверхность гладкая; в) поверхность шероховатая; г) ткань жесткая; д) нити пушистые; е) нити гладкие. 6. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: а) окрашенная; б) однотонная; в) гладкокрашеная; г) отбеленная; д) цветная. 7. Укажи признаки изнаночной стороны ткани: а) технические узелки; б) гладкая блестящая поверхность; в) четкий печатный рисунок; г) ворс на поверхности; д) слабый печатный рисунок. | 8. К гигиеническим свойствам тканей относятся: а) прочность; б) гигроскопичность; в) драпируемость; г) воздухопроницаемость; д) пылеемкость. 9. Льняная ткань: а) мягкая; б) жесткая. 10. Установи соответствие: 1; А Гладить при температуре не выше 200°.. 2; Б Химическая чистка может производиться с любыми растворителями.. 3; В Стирать только вручную.. 11. Установи соответствие: 1 Стачать; А Соединить две детали с последующим вывертыванием их на лицевую сторону.. 2 Настрочить; Б Соединить детали примерно равные по величине, строчками постоянного назначения по намеченным линиям.. 3 Обтачать; В Проложить строчку при наложении одной детали на другую для их соединения.. 12. Установи соответствие: 1; А Накладной с открытыми срезами.. 2; Б Стачной.. 3; В Вподгибку с закрытым срезом.. 13. Назови операцию: а) сметывание; б) наметывание; в) пришивание: Наложить меньшую деталь на другую и соединить их стежками временного назначения. 14. Безопасные приемы при работе с колющими инструментами. |
| --- | --- |

Контрольные задания по технологии (материаловедение)

5 класс (2 вариант)

| Выбери правильный ответ (один или несколько). 1. Волокна растительного происхождения относятся к: а) искусственным б) синтетическим; в) натуральным. 2. Укажи признаки, по которым можно определить нить утка: а) по звуку; б) по ворсу; в) по кромке; г) по растяжимости; д) по качеству отделки. 3.Что нужно сделать с тканью, если ткань имеет усадку: а) декатировать; б) отутюжить; в) замочить в холодной воде. 4. Нить утка: а) короткая; б) гладкая; в) непрочная; г) тонкая. 5. К технологическим свойствам тканей относятся: а) прочность; б) драпируемость; в) раздвижка нитей в швах; г) усадка; д) осыпаемость; е) гигроскопичность. 6. Природный цвет волокон хлопка бывает: а) белый; б) черный в) серый; г) коричневый; д) оранжевый. 7. Выбери все признаки определения льняных тканей: а) поверхность гладкая; б) поверхность шероховатая; в) ткань жесткая; г) нити пушистые; д) нити гладкие | 8. Процесс получения нити из кудели: а) ткачество; б) отделка. в) прядение; 9. Укажи признаки, по которым можно определить лицевую сторону ткани: а) технические узелки; б) гладкая блестящая поверхность; в) четкий печатный рисунок; г) ворс на поверхности; д) слабый печатный рисунок; 10. Установи соответствие: 1; А Разрешена сушка в барабанной сушилке.. 2; Б Отбеливать нельзя.. 3; В Изделие можно стирать.. 11. Установи соответствие 1 Стежок; А Последовательный ряд стежков. 2 Строчка; Б Расстояние между двумя проколами иглы.. 3 Шов; В Последовательность стежков, выполненных для соединения деталей друг с другом.. 12. Установи соответствие: 1; А Накладной с открытыми срезами.. 2; Б Стачной вразутюжку.. 3; В Накладной с закрытым срезом.. 13. Назови операцию: а) сметывание; б) наметывание; в) пришивание: Прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или украшение. 14. Безопасные приемы при работе с режущими инструментами. |
| --- | --- |

Контрольные задания по технологии

(конструирование и моделирование) 5 класс (1 вариант)

| 1. Подбери для изделия соответствующую ткань: 1 рабочий фартук; 2 повседневный фартук; 3 праздничный фартук.; а) яркая с печатным рисунком; б) тёмная, однотонная ткань; в) светлая однотонная ткань; г) тёмная с рисунком.. 2. Перечисли виды отделок фартука: а) ____________; б) тесьма; в) _____________; г) _____________; д) _____________. 3. Выбери правильный ответ. В целях переноса контурных линий на деталях кроя прокладывают: а) сметочные стежки; б) обметочные стежки; в) копировальные стежки. 4. Определи назначение следующих мерок: 1 Ст а) для расчета длины нижней части фартука; 2 Дн 6) для расчета длины нагрудника; 3 Ди в) для расчета ширины нижней части фартука; 4 Сб г) для расчета длины пояса. 5. Укажи из перечисленных названий линий чертежа фартука соответствующие отрезки: 1 линия верха; 2 линия низа; 3 линия середины; 4 линия бока; 5 линия талии; 6 линия кармана.; а) НН1; б) ТТ1; в) Т1Н1; г) КК1; д) ВВ2; е) ВН;. | 6. Укажи цифрами последовательность раскроя изделия: а) обвести выкройку с учетом припусков на швы; б) выполнить экономную раскладку; в) обвести выкройку по контуру; г) приколоть портновскими булавками; д) отложить припуски на швы. е) вырезать детали. 7. Моделирование – это: а) выполнение расчёта и построение чертежей деталей швейных изделий; б) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки; в) различные фасоны какого-либо изделия; г) построение чертежей деталей швейных изделий; д) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити. 8. Найди соответствие эскиза и формы кармана: 9. Для эскизов фартуков дорисуй форму нагрудника и карманов. 1 2 3 10. Техника безопасности при работе на швейной машине. |
| --- | --- |

Контрольные задания по технологии

(конструирование и моделирование)

5 класс (2 вариант)

| 1. Определи ткань, соответствующую данным изделиям: 1) рабочий фартук ________________ 2) повседневный фартук ___________ 3) праздничный фартук ____________ 2. Мерки снимают с ….стороны фигуры: а) левой; б) правой. 3. Для пошива фартука необходимо снять мерки: а) Ди; б) Ст; в) Сб; г) Сг; д) Оп . 4. Укажи из перечисленных правила, необходимые при выполнении раскладки выкройки на ткани: а) определение долевой нити; б) декатирование ткани; в) совпадение линии середины детали со сгибом на ткани; г) учет направления рисунка; д) определение лицевой стороны ткани; е) экономная раскладка; ж) учет припусков на швы. 5. Укажи отрезки, соответствующие перечисленным названиям линий чертежа фартука: а) линия верха _______ б) линия низа ________ в) линия середины ____ г) линия бока _________ д) линия талии ________ е) линия кармана _______ | 6. Для обработки нижнего среза фартука используют швы: а) стачной; б) настрочной; в вподгибку с открытым срезом; г) вподгибку с закрытым срезом; 7. Из перечисленных операций выбери обходимые для подготовки выкройки к раскрою: а) указать название деталей; б) указать количество деталей; в) указать дефекты; г) указать долевую нить; д указать припуски на швы; е) указать название линий. 8. Определи, какому эскизу соответствует выполненное техническое моделирование: 9. Для эскизов фартуков дорисуй форму нагрудника и карманов. 1 2 3 10. Техника безопасности при работе с утюгом. |
| --- | --- |

Бланк ответов на тесты по технологии

5 класс (1 вариант)

Ф. И. учащегося _____________________________________

Класс _____________ Дата проведения _________________

| Материаловедение |  | Конструирование, Моделирование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а) б) в) г) | 1 | 1; 2; 3. |
| 2 | а) б) в) г) д) | 2 | а) ____________________ б) тесьма в) ____________________ г) ____________________ д) ____________________ |
| 3 | а) б) |  |  |
| 4 | а) б) в) |  |  |
| 5 | а) б) в) г) д) е) |  |  |
| 6 | а) б) в) г) д) | 3 | а) б) в) |
| 7 | а) б) в) г) д) | 4 | 1; 2; 3; 4. |
| 8 | а) б) в) г) д) |  |  |
| 9 | а) б) | 5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| 10 | 1; 2; 3. |  |  |
|  |  | 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| 11 | 1; 2; 3. |  |  |
|  |  | 7 | а) б) в) г) д) |
| 12 | 1; 2; 3. | 8 | 1; 2; 3. |
| 13 | а) б) в) | 9 | 1 2 3 |

13. Безопасные приёмы при работе с колющими инструментами.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бланк ответов на тесты по технологии

5 класс (2 вариант)

Ф. И. учащегося _____________________________________

Класс _____________ Дата проведения _________________

| Материаловедение |  | Конструирование, Моделирование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а) б) в) | 1 | 1; 2; 3. |
| 2 | а) б) в) г) д) | 2 | а) б) |
| 3 | а) б) в) | 3 | а) б) в) г) д) |
| 4 | а) б) в) г) | 4 | а) б) в) г) д) е) ж) |
| 5 | а) б) в) г) д) | 5 | а); б); в); г); д); е). |
| 6 | а) б) в) г) | 6 | а) б) в) г) |
| 7 | а) б) в) г) д) | 7 | а) б) в) г) д) е) |
| 8 | а) б) | 8 | 1; 2; 3. |
| 9 | а) б) в) г) д) |  |  |
| 10 | 1; 2; 3. | 9 | 1 2 3 |
| 11 | 1; 2; 3. |  |  |
| 12 | 1; 2; 3. |  |  |
| 13 | а) б) в) |  |  |

13. Безопасные приёмы при работе с режущими инструментами.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные задания (тесты) по технологии

(Материаловедение) 5 класс

| № п/п | Балл | 1 вариант | № п/п | Балл | 2 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | а) б) в) г) | 1 | 3 | а) б) в) |
| 2 | 5 | а) б) в) г) д) | 2 | 4 | а) б) в) г) |
| 3 | 2 | а) б) | 3 | 3 | а) б) в) |
| 4 | 3 | а) б) в) | 4 | 4 | а) б) в) г) |
| 5 | 6 | а) б) в) г) д) е) | 5 | 5 | а) б) в) г) д) е) |
| 6 | 5 | а) б) в) г) д) | 6 | 4 | а) б) в) г) |
| 7 | 5 | а) б) в) г) д) | 7 | 5 | а) б) в) г) д) |
| 8 | 5 | а) б) в) г) д) | 8 | 3 | а) б) в) |
| 9 | 2 | а) б) | 9 | 5 | а) б) в) г) д) |
| 10 | 3 | 1-В 2-А 3-Б | 10 | 3 | 1-В 2-А 3-Б |
| 11 | 3 | 1-Б 2-В 3-А | 11 | 3 | 1-Б 2-А 3-В |
| 12 | 3 | 1-В 2-А 3 Б | 12 | 3 | 1-Б 2-А 3-В |
| 13 | 3 | а) б) в) | 13 | 3 | а) б) в) |
| 14 | 5 | 54 | 14 | 5 | 54 |

(Конструирование, Моделирование) 5 класс

| № п/п | Балл | 1 вариант | № п/п | Балл | 2 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1-б, 2-г, 3-а, в | 1 | 3 | 1- тёмная, однотонная ткань; 2- тёмная с рисунком. 3- яркая с печатным рисунком, светлая однотонная ткань; |
| 2 | 5 | а) кружева; б) тесьма; в) вышивка; г) аппликация; д) ленты | 2 | 2 | а) б) |
| 3 | 3 | а) б) в) | 3 | 4 | а) б) в) г) д) |
| 4 | 4 | 1-г; 2-б; 3-а; 4-в | 4 | 6 | а) б) в) г) д) е) |
| 5 | 7 | 1-д; 2-а; 3-е; 4-в; 5-б; 6-г | 5 | 6 | а)-ВВ2; б)-НН1; в)-ВН; г-Т1Н1; д)-ТТ1; е)-КК1 |
| 6 | 5 | 1-б; 2-г; 3-в; 4-д; 5-а; 6-е | 6 | 5 | а) б) в) г) д) |
| 7 | 5 | а) б) в) г) д) | 7 | 6 | а) б) в) г) д) е) |
| 8 | 3 | 1-в; 2-а; 3-б | 8 | 3 | 1-в; 2-а; 3-г |
| 9 | 3 |  | 9 | 3 |  |
| 10 | 5 | 43 | 10 | 5 | 43 |

Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и применения его на практике можно считать коэффициент усвоения учебного материала - Ку. (по В.П. Беспалько):

, где:

N - количество правильных ответов на вопросы контрольной работы, теста;

К - общее число вопросов в контрольной работе или тесте.

Если	Ку³ 0,6, то учебный материал программы бучения считается усвоенным.

Оценка текущих и итоговых знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе:

«3» - за 60 - 75% правильно выполненных заданий;

«4» - за 76 - 90% правильно выполненных заданий;

«5» - за 91 - 100% правильно выполненных заданий.

Контрольные задания по технологии (материаловедение)

6 класс (1 вариант)

| Выбери правильный ответ (один или несколько). 1. Свойства волокон из натурального шелка: а) малая сминаемость; б) низкая воздухопроницаемость; в) значительная усадка; г) гладкая поверхность; д) хорошая драпируемость. 2. К натуральным волокнам относятся: а) шерсть; в) капрон; д) шёлк. б) лен; г) хлопок; е) вискоза 3. К технологическим свойствам тканей относятся: а) прочность; б) осыпаемость нитей; в) гигроскопичность; г) сминаемость; д) драпируемость; е) усадка; ж) скольжение. 4. Установи соответствие 1; А Обтачной. 2; Б Настрочной с открытыми срезами. 3; В Вподгибку с открытым срезом.. 5.Соотнеси свойства тканей с их характеристиками: Свойства; Характеристики. 1 механические; 2 гигиенические; 3 технологические;; а) сминаемость; б) осыпаемость; в) гигроскопичность; г) прочность; д) теплозащитность; е) пылеёмкость; ж) драпируемость; з) износостойкость.. 6. Напиши буквенное обозначение: а) полуобхват талии -…………….. б) длина спины до талии -……….. в) полуобхват бёдер -…………….. г) длина изделия -………………….. | 7. Установи соответствие: 1 Скольжение 2 Усадка; 3 Осыпаемость;; а) выпадение нитей по открытым срезам ткани; б) подвижность одного слоя ткани относительно другого; в) уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги.. 8. Определи последовательность подготовки ткани к раскрою: 1; А Определить направление рисунка или ворса.. 2; Б Проутюжить ткань с изнаночной стороны по направлению нити основы.. 3; В Выявить дефекты ткани.. 4; Г Определить лицевую и изнаночную стороны ткани.. 5; Д Определить направление долевой нити. 9. Продолжи предложение: Ассортимент (набор) женской одежды включает: а) бельё; б) ________________________; в) ________________________. 10. Какие швы относятся к краевым: а) шов вподгибку с закрытым срезом; б) шов вподгибку с открытым срезом; в) накладной с открытым срезом; г) накладной с закрытым срезом; д) стачной вразутюжку; 11. Безопасные приемы работы на швейной машине: а) ___________________________________; б) не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины; в) ___________________________________; г) ___________________________________; д) ___________________________________; е) ___________________________________. |
| --- | --- |

Контрольные задания по технологии (материаловедение)

6 класс (2 вариант)

| Выбери правильный ответ (один или несколько). 1. Признаки шерстяной ткани: а) мягкая; в) матовая; д) жёсткая. б) шероховатая; г) блестящая; 2. К механическим свойствам тканей относятся: а) прочность; в) осыпаемость; д) гигроскопичность; ж) пылеёмкостъ; и) износостойкость;; б) сминаемость; г) драпируемость; е) усадка; з) теплозащитность; к) скольжение.. 3. Соотнеси виды тканей с их характеристиками: Виды тканей; Характеристики. 1. хлопчато- бумажные; 2. шёлковые; 3. шерстяные; 4. льняные.; а) ткани растительного происхождения; б) ткани животного происхождения.. 4. Установи соответствие 1; А Накладной шов. 2; Б Настрочной шов. 3; В Расстрочной шов. 5. Напиши буквенное обозначение: а) полуобхват бёдер -____ б) длина юбки -____ в) полуобхват талии -____ 6. Сминаемость тканей зависит от: а) упругости волокон; б) крутки пряжи; в) прочности волокон; г) плотности ткани; д) характера лицевой поверхности ткани. | 7. Определи последовательность раскроя ткани: 1; а) срезать кромки ткани;. 2; б) вырезать детали кроя с припуском на швы;. 3; в) разложить ткань на рабочем столе;. 4; г) снять лекала с ткани;. 5; д) обвести контуры лекал деталей юбки на ткани;. 6; ж) наметить припуски на швы;. 7; з) сколоть лекала и ткань.. 8. Какие свойства тканей необходимо учитывать: 1 при раскрое; 2 при стирке;; а) сминаемость; б) осыпаемость; в) гигроскопичность; г) прочность; д) усадка;. 9. К основным требованиям одежды относятся: а) ____________; б) гигиенические; в) ______________ г) ______________ 10. Какие швы относятся к соединительным: а) шов вподгибку с закрытым срезом; б) шов вподгибку с открытым срезом; в) накладной с открытым срезом; г) накладной с закрытым срезом; д) стачной вразутюжку. 11. Правила техники безопасности при выполнении влажно- тепловых работ: а) _________________________________; б) _________________________________; в) _________________________________; г) _________________________________; д) не оставлять утюг включенным в сеть без присмотра. |
| --- | --- |

Контрольные задания по технологии

(конструирование и моделирование)

6 класс (1 вариант)

| Выбери правильный ответ (один или несколько). 1. Юбки по конструкции бывают: а) прямые; б) клиньевые; в) диагональные; г) конические; д) расширенные; 2. При обработке нижнего среза юбки применяется шов: а) стачной; б) вподгибку с закрытым срезом; в) двойной; г) накладной. 3. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: а) горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища; б) горизонтально вокруг туловища на уровне талии; в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выступа живота; г) горизонтально спереди на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища; 4. Притачивание – это: а) соединение двух или нескольких равных или приблизительно равных по величине деталей по совмещенным краям; б) соединение двух деталей по овальному контуру; в) соединение двух деталей по краю со следующим выворачиванием на лицевую сторону; г) соединение двух или нескольких разных по величине деталей; д) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края изделия. | 5. Для построения чертежа юбки необходимо снять мерки: а) Сг; б) Ди; в) Ст; г) Сб; д) Дтс. 6. Установи соответствие. Условные обозначения; Название. 1; 4; а) не сушить в стиральной машине; б) ручная стирка; в) сухая чистка на основе любых растворителей; г) не отбеливать; д) влажное изделие раскладывать на плоской поверхности; е) изделие можно сушить только в подвешенном состоянии.. 2; 5. 3; 6. 7. Выполни моделирование клиньевой юбки за счет расширения клина по линии низа. 8. Установи правильную последовательность технологических операций при раскрое швейного изделия: 1; А Сколоть лекала и ткань булавками. 2; Б Разложить крупные и мелкие детали юбки на ткани.. 3; В Определить лицевую сторону ткани. 4; Г Выявить дефекты ткани.. 5; Д Обвести детали по контуру и наметить припуски на швы.. 6; Е Вырезать детали изделия из ткани. 7; Ж Определить направление долевой нити.. |
| --- | --- |

Контрольные задания по технологии

(конструирование и моделирование)

6 класс (2 вариант)

| Выбери правильный ответ (один или несколько). 1. К соединительным швам относятся: а) стачной; б) настрочной; в) запошивочный; г) вподгибку с открытым срезом; д) расстрочной 2. Размер женских юбок и брюк определяется: а) по обхвату шеи; б) по обхвату груди; в) по обхвату бёдер; г) по обхвату талии; д) по росту. 3. Результаты измерения нужно разделить пополам при записи мерок: а) Ст; б) Ди; в) Сб; г) Дтс; д) Ог. 4. Прибавка – это: а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах и учитываемая при раскрое; б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды. 5. Наметывание – это: а) временное соединение мелкой детали с крупной стежками временного назначения; б) временное соединение двух деталей по овальному контуру стежками временного назначения; в) соединение двух деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям или копировальным строчкам стежками временного назначения; г) соединение двух деталей, положенных одна на другую стежками временного назначения; д) закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками временного назначения. | 6. Установи соответствие. Условные обозначения; Название. 1; 4; А Гладить при температуре до 100°; Б Стирка запрещена; В Использование хлорсодержащих средств запрещено; Г Не выкручивать; Д Щадящая чистка; Е Химическая чистка запрещена.. 2; 5. 3; 6. 7. Выполни моделирование клиньевой юбки за счет вставки дополнительных клиньев между основными. 8. Установи правильную последовательность технологии изготовления швейного изделия: 1; А Изготовление выкройки изделия в соответствии со снятыми мерками. 2; Б Придание изделию товарного вида – отделка изделия и его влажно-тепловая обработка. 3; В Снятие мерок с фигуры человека. 4; Г Раскрой материала для пошива изделияизделия. 5; Д Пошив изделия. |
| --- | --- |

Ответы на тесты по технологии 6 класс

| Вариант | Баллы | № п/п | Материаловедение | Баллы | № п/п | Конструирование и Моделирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | 5 | 1 | а); б); в); г); д) | 5 | 1 | а); б); в); г); д); |
|  | 6 | 2 | а); б); в); г); д); е) | 4 | 2 | а); б); в); г) |
|  | 7 | 3 | а); б); в); г); д); е); ж) | 4 | 3 | а); б); в); г); |
|  | 3 | 4 | 1; 2; 3. В; А; Б. | 5 | 4 | а); б); в); г); д) |
|  | 8 | 5 | 1; 2; 3. а, г, ж, з; в, д, е; б. | 5 | 5 | а); б); в); г); д) |
|  | 4 | 6 | а); б); в); г). Ст,; Дтс,; Сб; Ди. | 6 | 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6. а; б; в; е; г; д. |
|  | 3 | 7 | 1; 2; 3. в; а; а. | 5 | 7 |  |
|  | 5 | 8 | 1; 2; 3; 4; 5. В; Г; Д; Б; А. |  |  |  |
|  | 2 | 9 | б) легкое платье, в) верхняя одежда |  |  |  |
|  | 5 | 10 | а); б); в); г); д) | 7 | 7 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Г; В; Ж; Б; А; Д; Е. |
|  | 5 | 11 |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  | 39 |  |  |
| Материаловедение |  |  |  | Конструирование и Моделирование |  |  |
| 2 вариант | 4 | 1 | а); б); в); г) | 5 | 1 | а); б); в); г); д) |
|  | 10 | 2 | а); б); в); г); д); е); ж); з); и); к) | 5 | 2 | а); б); в); г); д) |
|  | 4 | 3 | а; б. 1, 4; 2, 3. | 5 | 3 | а); б); в); г); д) |
|  | 3 | 4 | 1; 2; 3. А; В; Б. | 2 | 4 | а); б) |
|  | 3 | 5 | а; б; в. Сб; Ди,; Ст. | 5 | 5 | а); б); в); г); д) |
|  | 5 | 6 | а); б); в); г); д) | 6 | 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6. Б; Г; Е; Д; А; В. |
|  | 7 | 7 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. а; в; з; д; ж; г; б. | 5 | 7 |  |
|  | 3 | 8 | 1-б 2-д; |  |  |  |
|  | 3 | 9 | а) – эстетические; б) – гигиенические; в) – экономические; г) – эксплуатационные. |  |  |  |
|  | 5 | 10 | а); б); в); г); д) | 5 | 8 | 1; 2; 3; 4; 5. В; А; Г; Д; Б. |
|  | 5 | 11 | 52 | 39 |  |  |

Бланк ответов на тест по технологии

6 класс (1 вариант)

Ф. И. учащегося _____________________________________

Класс _____________  Дата проведения _________________

| № п/п | Материаловедение | № п/п | Конструирование и Моделирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а); б); в); г); д) | 1 | а); б); в); г); д) |
| 2 | а); б); в); г); д); е) | 2 | а); б); в); г) |
| 3 | а); б); в); г); д); е); ж) | 3 | а); б); в); г) |
| 4 | 1; 2; 3. | 4 | а); б); в); г); д) |
| 5 | 1; 2; 3. | 5 | а); б); в); г); д) |
| 6 | а); б); в); г). | 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| 7 | 1; 2; 3. | 7 |  |
| 8 | 1; 2; 3; 4. |  |  |
| 9 | а) бельё б) _______________________ в) _______________________ |  |  |
|  |  | 8 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. |
| 10 | а); б); в); г); д); |  |  |

11. Безопасные приемы работы на швейной машине:

а) ________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________________________________________________________________

б) не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины;

в) ________________________________________________________________;

__________________________________________________________________

г) ________________________________________________________________;

__________________________________________________________________

д) ________________________________________________________________;

__________________________________________________________________

е) ________________________________________________________________

Бланк ответов на тест по технологии

6 класс (2 вариант)

Ф. И. учащегося _____________________________________

Класс _____________  Дата проведения _________________

| № п/п | Материаловедение | № п/п | Конструирование и Моделирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а); б); в); г); | 1 | а); б); в); г); д) |
| 2 | а); б); в); г); д); е); ж); з); и); к) | 2 | а); б); в); г); д) |
| 3 | а); б). | 3 | а); б); в); г); д) |
| 4 | 1; 2; 3. | 4 | а; б |
| 5 | а); б); в). | 5 | а); б); в); г); д) |
| 6 | а); б); в); г); д); | 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| 7 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. | 7 |  |
| 8 | 1; 2. |  |  |
| 9 | а) – _____________________ б) – гигиенические; в) – _____________________ г) – ______________________ |  |  |
|  |  | 8 | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 10 | а); б); в); г); |  |  |

11. Правила техники безопасности при выполнении влажно-тепловых работ:

а) _______________________________________________________________

_________________________________________________________________;

б) _______________________________________________________________

_________________________________________________________________;

в) _______________________________________________________________;

_________________________________________________________________

г) _______________________________________________________________;

_________________________________________________________________

д) не оставлять утюг включенным в сеть без присмотра.

Контрольные задания по технологии (материаловедение) 7 класс (1 вариант)

| Выбери правильный ответ (один или несколько) 1. Текстильные волокна делятся на натуральные и: а) растительные; б) минеральные; в) химические; г) синтетические; д) искусственные. 2. Неосыпающийся край ткани называется: а) основа; б) уток; в) кромка; г) ширина ткани. 3. К технологическим свойствам тканей относятся: а) осыпаемость; б) драпируемость; в) раздвижка нитей в швах; г) усадка; д) прочность; е) скольжение. 4. Синтетические волокна получают из: а) древесины; б) нефти; в) растений; г) природного газа. 5. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: а) окрашенная; б) однотонная; в) отбеленная; г) цветная. 6. Какая ткань имеет высокие теплозащитные свойства? а) льняные полотна; б) фланель, байка; в) ситец, сатин. 7. При горении ткани из синтетического волокна образуется: а) серый пепел; б) твердый темный шарик; в) рассыпающийся черный шарик. | 8. Установите соответствие 1; А Накладной с закрытыми срезами.. 2; Б Окантовочный с закрытыми срезами. 3; В Расстрочной шов.. 9. Какие швы относятся к соединительным: а) шов вподгибку с закрытым срезом; б) шов вподгибку с открытым срезом; в) накладной с открытым срезом; г) накладной с закрытым срезом; д) стачной вразутюжку. 10. Какой шов выполняется по данной технологии? а) двойной; б) накладной; в) запошивочный. Заметать на изнаночную сторону припуск на шов мелкой детали, перегибая его по копировальным стежкам. Наложить мелкую деталь на изделие, совместив копировальные стежки, и приметать. Проложить машинную строчку вдоль сгиба верхней детали. Расстояние от строчки до сгиба выбирается по модели. Приутюжить шов. 11. Сметывание – это: а) соединение мелкой детали с крупной стежками временного назначения; б) соединение двух деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям или копировальным строчкам стежками временного назначения; в) закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками временного назначения. 12. Краевые швы применяются: а) при пошиве изделий из сыпучих тканей; б) для соединения двух или нескольких деталей машинной строчкой; в) при пошиве белья, спортивной и спецодежды; г) для предохранения от осыпания свободных срезов изделий. 13. Техника безопасности при выполнении ручных работ. |
| --- | --- |

Контрольные задания по технологии (материаловедение) 7 класс (2 вариант)

| Выбери правильный ответ (один или несколько). 1. К искусственным волокнам относятся волокна: а) вискозные б) полиамидные; в) ацетатные; г) полиэфирные; д) шёлковые. 2. Направление долевой нити определяют: а) по цвету; б) по звуку; в) по растяжению ткани; г) по кромке. 3. К гигиеническим свойствам тканей относятся: а) прочность; б) гигроскопичность; в) драпируемость; г) воздухопроницаемость; д) пылеёмкость. 4. Определить волокнистый состав ткани можно: а) по цвету ткани; б) пробе на горение; в) внешнему виду; г) на ощупь. 5. Что служит сырьём при производстве искусственных волокон? а) нефть; б) древесина; в) газ; г) отходы переработки хлопка. 6. Какое волокно более прочное? а) хлопковое; б) льняное; в) шёлковое; г) шерстяное. 7. Изделия из каких тканей можно кипятить? а) льняного полотна; б) вискозного; в) хлопчатобумажного; г) полиамидного. | 8. Установите соответствие 1; А Окантовочный с закрытыми срезами.. 2; Б Двойной.. 3; В Вподгибку с закрытым срезом.. 9. Какие швы относятся к краевым: а) шов вподгибку с закрытым срезом; б) шов вподгибку с открытым срезом; в) накладной с открытым срезом; г) накладной с закрытыми срезами; д) стачной вразутюжку; 10. Какой шов выполняется по данной технологии? а) двойной; б) накладной; в) запошивочный. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, сметать, стачать. Срезать припуск верхней детали до ширины 12 мм, припуск нижней детали до 6 мм. Заутюжить припуски в сторону нижней детали. Подогнуть припуск верхней детали до ширины 7 мм, приметать и настрочить в край. Приутюжить. 11. Обтачивание – это: а) соединение двух или нескольких равных или приблизительно равных по величине деталей по совмещенным краям; б) соединение двух или нескольких разных по величине деталей; в) соединение двух деталей по краю со следующим выворачиванием на лицевую сторону; 12. Накладные швы применяются: а) при пошиве изделий из сыпучих тканей; б) для настрачивания карманов, отделочной тесьмы, аппликации и т.д. в) при пошиве белья, спортивной и спецодежды; г) для соединения плечевых, боковых и рельефных срезов. 13. Техника безопасности при работе с электроприборами. |
| --- | --- |

Контрольные задания по технологии

(конструирование, моделирование) 7 класс (1 вариант)

| Выберите правильный ответ (один или несколько) 1. Выбери из перечисленных изделия, относящиеся к плечевой одежде: а) платье; в) сарафан; д) пиджак б) юбка; г) пальто; е) шорты; 2. Для построения чертежа ночной сорочки необходимо снять мерки: а) Ди; б) Вс; в) Ст; г) Сб; д) Сг. 3. Мерка полуобхват шеи (Сш) снимается следующим образом: а) от седьмого шейного позвонка до яремной впадины; б) горизонтально вокруг шеи; в) вокруг шеи сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной. 4. Выбери из перечисленных те мерки, которые записываются в половинном размере: а) Сш; в) Ди; д) Дтс; б) Сг; г) On; e) Ст. 5. Выбери из перечисленных операций, необходимые для подготовки выкройки к раскрою: а) указать название деталей; б) обозначить фасонные линии; в) указать количество деталей; г) указать дефекты; д) указать долевую нить; е) указать припуска на швы; ж) указать название линий. 6. Укажи формы горловины ночной сорочки: а) круглая; б) _____________; в) _____________; г) ______________. | 7. Установи последовательность раскроя изделия: 1; а) вырезание деталей;. 2; б) выполнение экономной раскладки;. 3; в) обводка;. 4; г) фиксирование портновскими булавками;. 5; д) обмеловка с припуском на швы.. 8. Укажи отрезки, соответствующие названиям линий чертежа ночной сорочки: а) ТТ1; б) В2В4; в) В1В5; г) В2В3; д) НН3 е) В2В1; ж) Г2Н3; з) В5Г1; и) ВН.; 1 линия бока; 2 линия низа изделия; 3 линия горловины спины; 4 линия горловины переда; 5 линия плеча; 6 линия длины рукава; 7 линия проймы рукава; 8 линия талии; 9 линия середины спины.. 9. Укажи изделия, которые можно разработать на основе ночной сорочки: а) топ; б) _____________; в) _____________; г) ______________. 10. Предложи вариант изделия, полученного моделированием плечевого изделия с цельнокроеным рукавом: |
| --- | --- |

Контрольные задания по технологии

(конструирование, моделирование) 7 класс (2 вариант)

| Выбери правильный ответ (один или несколько) 1. К нательному белью относятся: а) ночная сорочка; г) дневная сорочка; б) пижама; д) халат; в) колготки; е) футболка. 2. Мерка (Сг) снимается следующим образом: а) горизонтально по линии бедер с учетом выступа живота; б) спереди – выше грудных желез; в) спереди - горизонтально, по наиболее выступающим точкам грудных желёз; г) от линии талии до 7-го шейного позвонка 3. Для построения чертежа ночной сорочки необходимо снять мерки: а) Ди; б) Дтс; в) Ст; г) Сг.; д) Сб; е) Оп. 4. Выбери из перечисленных те мерки, которые записываются полностью: а) Сш; в) Ди; д) Дтс; б) Сг; г) On; e) Ст. 5. Выбери из перечисленных мерки, необходимые для: 1 расчёта ширины изделия; а) Ди; б) Дтс; в) On; г) Сг; д) Ст; е) Сш.. 2 определение длины изделия. 3 определение ширины горловины. 6. Укажи способы моделирования нижнего среза ночной сорочки: а) оборка; б) _____________; в) _____________; г) ______________. | 7. Выбери последовательность выполнения раскладки выкройки на ткани: 1; а) определение долевой нити;. 2; б) декатировка ткани;. 3; в) совмещение линий середины выкройки детали со сгибом на ткани;. 4; г) определение направление рисунка;. 5; д) определение лицевой стороны ткани;. 6; е) экономная раскладка;. 7; з) учет припусков на швы.. 8. Укажи отрезки, соответствующие названиям линий чертежа ночной сорочки: а) В2В3; б) В2В4; в) В1В5; г) ТТ1; д) НН3 е) В2В1; ж) В5Г1; з) Г2Н3; и) ВН.; 1 линия бока; 2 линия низа изделия; 3 линия горловины спины; 4 линия горловины переда; 5 линия середины спины. 6 линия плеча; 7 линия длины рукава; 8 линия проймы рукава; 9 линия талии.. 9. Укажи детали, которые изменяют фасон изделия: а) кокетка; б) _____________; в) _____________; г) ______________. 10. Предложите вариант изделия, полученного моделированием плечевого изделия с цельнокроеным рукавом: |
| --- | --- |

Ответы на контрольные задания по технологии (материаловедение)

7 класс

| 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | а) б) в) г) д) | 1 | 5 | а) б) в) г) д) |
| 2 | 4 | а) б) в) г) | 2 | 4 | а) б) в) г) |
| 3 | 6 | а) б) в) г) д) е) | 3 | 5 | а) б) в) г) д) |
| 4 | 4 | а) б) в) г) | 4 | 4 | а) б) в) г) |
| 5 | 4 | а) б) в) г) | 5 | 4 | а) б) в) г) |
| 6 | 3 | а) б) в) | 6 | 4 | а) б) в) г) |
| 7 | 3 | а) б) в) | 7 | 3 | а) б) в) г) |
| 8 | 3 | 1-А 2-В 3-Б | 8 | 3 | 1-Б 2-В 3-А |
| 9 | 5 | а) б) в) г) д) | 9 | 5 | а) б) в) г) д) |
| 10 | 3 | а) б) в) | 10 | 3 | а) б) в) |
| 11 | 3 | а) б) в) | 11 | 3 | а) б) в) |
| 12 | 4 | а) б) в) г) | 12 | 4 | а) б) в) г) |
| 13 | 5 | 52 | 13 | 5 | 52 |

(Конструирование, моделирование) 7 класс

| 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | а) б) в) г) д) е) | 1 | 6 | а) б) в) г) д) е) |
| 2 | 5 | а) б) в) г) д) | 2 | 4 | а) б) в) г) |
| 3 | 3 | а) б) в) | 3 | 6 | а) б) в) г) д) е) |
| 4 | 6 | а) б) в) г) д) е) | 4 | 6 | а) б) в) г) д) е) |
| 5 | 7 | а) б) в) г) д) е) ж) | 5 | 3 | 1-г; 2-а; 3-е |
| 6 | 4 | а) круглая; б) V-образная; в) квадратная; г) фигурная; д) лодочка | 6 | 4 | а) оборка; б) боковой разрез; в) волан; г) складки; д) изменение длины изделия |
| 7 | 5 | 1-б; 2-г; 3-в; 4-д; 5-а | 7 | 7 | 1-б; 2-д 3-г; 4-а; 5-в; 6-е; 7-з |
| 8 | 9 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ж; д; г; б; е; в; з; а; и. | 8 | 9 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. д; а; б; в; и; е; в; ж; г. |
| 9 | 4 | а) топ; б) сарафан; в) платье; г) футболка; д) халат; е) ночная сорочка, ж) спортивная куртка | 9 | 4 | а) кокетка; б) карман; в) оборка; г) манжеты; д) пояс |
| 10 | 5 | 54 | 10 | 5 | 54 |

Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и применения его на практике можно считать коэффициент усвоения учебного материала - Ку. (по В.П. Беспалько):

, где:

N - количество правильных ответов на вопросы контрольной работы, теста;

К - общее число вопросов в контрольной работе или тесте.

Если	Ку 0,6, то учебный материал программы бучения считается усвоенным.

Оценка текущих и итоговых знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе:

«3» - за 60 - 75% правильно выполненных заданий;

«4» - за 76 - 90% правильно выполненных заданий;

«5» - за 91 - 100% правильно выполненных заданий.

Бланк ответов на тесты по технологии 7 класс

(1 вариант)

Ф. И. учащегося _____________________________________

Класс _____________

Дата проведения _____________________________________

| № п/п | Материаловедение | № п/п | Конструирование, Моделирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а) б) в) г) д) | 1 | а) б) в) г) д) е) |
| 2 | а) б) в) г) | 2 | а) б) в) г) д) |
| 3 | а) б) в) г) д) е) | 3 | а) б) в) |
| 4 | а) б) в) г) | 4 | а) б) в) г) д) е) |
| 5 | а) б) в) г) | 5 | а) б) в) г) д) е) ж) |
| 6 | а) б) в) | 6 | а) круглая б) _____________________________ в) _____________________________ г) _____________________________ д) _____________________________ |
| 7 | а) б) в) |  |  |
| 8 | 1; 2; 3. |  |  |
| 9 | а) б) в) г) д) |  |  |
| 10 | а) б) в) | 7 | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 11 | а) б) в) |  |  |
| 12 | а) б) в) г) | 8 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. |
|  |  | 9 | а) топ б) _____________________________ в) _____________________________ г) _____________________________ д) _____________________________ |

13. Техника безопасности при выполнении ручных работ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бланк ответов на тесты по технологии 7 класс

(2 вариант)

Ф. И. учащегося _____________________________________

Класс _____________

Дата проведения _____________________________________

| № п/п | Материаловедение | № п/п | Конструирование, Моделирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а) б) в) г) д) | 1 | а) б) в) г) д) е) |
| 2 | а) б) в) г) | 2 | а) б) в) г) |
| 3 | а) б) в) г) д) | 3 | а) б) в) г) д) е) |
| 4 | а) б) в) г) | 4 | а) б) в) г) д) е) |
| 5 | а) б) в) г) | 5 | 1; 2; 3. |
| 6 | а) б) в) г) | 6 | а) оборка б) _____________________________ в) _____________________________ г) _____________________________д) _____________________________ |
| 7 | а) б) в) г) |  |  |
| 8 | 1; 2; 3. |  |  |
| 9 | а) б) в) г) д) |  |  |
| 10 | а) б) в) |  |  |
| 11 | а) б) в) | 7 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. |
| 12 | а) б) в) г) | 8 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. |
|  |  | 9 | а) кокетка б) _____________________________ в) _____________________________ г) _____________________________ д) _____________________________ |

13. Техника безопасности при работе с электроприборами

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________